Technisches Konzept

UmweltMonitor3000

| Projektname | UmweltMonitor3000 |
| --- | --- |
| Technologie | .NET 8 / C# / WPF / MQTT / SQLite |
| Entwickler | Dazooo |
| Datum | 05.05.2026 |

# 1. Systemübersicht

Das System besteht aus drei Hauptkomponenten: dem Sensor-Node (Raspberry Pi), dem MQTT-Broker und der Desktop-Anwendung (UmweltMonitor3000). Die Komponenten kommunizieren über das MQTT-Protokoll im lokalen Netzwerk.

| Komponente | Technologie | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| Sensor-Node | Raspberry Pi | Erfassung von Feuchtigkeits- und Temperaturdaten; Übertragung per MQTT |
| MQTT-Broker | Mosquitto | Vermittlung von Nachrichten zwischen Sensor-Node und Anwendung |
| Desktop-App | WPF / .NET 8 | Empfang, Verarbeitung, Speicherung und Visualisierung der Sensordaten |

# 2. Sensor-Node: Raspberry Pi

Der Raspberry Pi dient als zentraler Datensammler. Er ist mit Feuchtigkeits- und Temperatursensoren ausgestattet und sendet die gemessenen Daten regelmäßig per MQTT an den Broker.

## 2.1 Hardware

- Raspberry Pi (Modell 3B+ oder höher)

- Kapazitiver Bodenfeuchtigkeitssensor (analog, über ADC ausgelesen)

- Temperatursensor (z.B. DHT22 oder DS18B20)

- WLAN-Verbindung zum lokalen Netzwerk

## 2.2 Software / Firmware

- Betriebssystem: Raspberry Pi OS (Lite)

- MQTT-Client-Bibliothek: paho-mqtt (Python)

- Messung alle 60 Sekunden, Übertragung als JSON-Payload

## 2.3 MQTT Payload (Beispiel)

Topic:   umweltmonitor/sensor/Tomate

Payload: {"moistureSensor": 512, "moisturePercent": 65, "battery": 87}

Alternativ unterstützt die Anwendung auch CSV- und Einzelwert-Payloads für ältere oder einfachere Sensorgeräte.

# 3. MQTT-Broker

Als MQTT-Broker wird Mosquitto empfohlen, der auf dem Raspberry Pi oder einem separaten Server im lokalen Netzwerk betrieben wird.

| Software | Eclipse Mosquitto |
| --- | --- |
| Standard-Port | 1883 (MQTT ohne TLS) |
| Subscribe-Topic | umweltmonitor/sensor/# (Wildcard für alle Pflanzen) |
| Publish-Topic | umweltmonitor/sensor/{PflanzenName} |

# 4. Desktop-Anwendung (UmweltMonitor3000)

## 4.1 Technologie-Stack

| Schicht | Technologie / Bibliothek |
| --- | --- |
| UI-Framework | WPF (Windows Presentation Foundation) mit MaterialDesignThemes |
| Laufzeit | .NET 8, C# |
| Architektur | MVVM (CommunityToolkit.Mvvm) |
| MQTT-Client | MQTTnet |
| Diagramme | LiveChartsCore (Linien-, Balken-, PieCharts) |
| Datenbank | SQLite (historische Sensordaten) |
| Persistenz | JSON (Pflanzenliste, Logs) |

## 4.2 Architektur (MVVM)

Die Anwendung ist nach dem MVVM-Muster aufgebaut, das eine strikte Trennung zwischen Benutzeroberfläche (View), Datenhaltung (Model) und Anwendungslogik (ViewModel) sicherstellt.

| Schicht | Klassen |
| --- | --- |
| View | MainWindow.xaml, Converter (BoolToColor, ValueToRangeConverter, …) |
| ViewModel | MainViewModel, MqttViewModel, PlantViewModel, StatisticViewModel, MainWindowLogic |
| Model | Plant, SensorData, TopicLog |
| Service | MqttService, NotificationService |
| Repository | UmweltMonitorRepository (SQLite) |

## 4.3 Datenfluss

Der Datenfluss durch die Anwendung verläuft wie folgt:

| Nr. | Schritt |
| --- | --- |
| 1 | Raspberry Pi misst Sensordaten und sendet MQTT-Nachricht an den Broker |
| 2 | MqttService empfängt die Nachricht und löst das MessageReceived-Event aus |
| 3 | MainWindowLogic verarbeitet das Event: speichert Daten in SQLite, löst MessageLogged-Event aus |
| 4 | PlantViewModel aktualisiert die zugehörige Pflanze (Feuchtigkeit, Batterie, Zeitstempel) |
| 5 | StatisticViewModel aktualisiert Charts und Handlungsempfehlung |
| 6 | MqttViewModel fügt Log-Eintrag hinzu und speichert in logs.json |
| 7 | NotificationService sendet Windows-Benachrichtigung bei neuem Topic |

## 4.4 Alarmfunktion

Die Alarmfunktion basiert auf den Feuchtigkeitsschwellenwerten, die bei jeder eingehenden MQTT-Nachricht ausgewertet werden:

| Bereich | Status | Empfehlung | Aktion |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 30 % | Kritisch | "Sofort gießen!" | Rote Anzeige + Windows-Benachrichtigung |
| 31 – 40 % | Durstig | "Feuchtigkeit sinkt" | Gelbe Anzeige + Warnung im Log |
| 41 – 70 % | Perfekt | "Kein Eingriff nötig" | Grüne Anzeige |
| 71 – 100 % | Zu nass | "Staunässe!" | Blaue Anzeige + Warnung |

# 5. Datenspeicherung

| Datei / Datenbank | Format | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| plants.json | JSON | Alle Pflanzen mit aktuellen Sensorwerten; wird bei jeder Änderung gespeichert |
| logs.json | JSON | Log-Einträge (max. 500) und Fehlerzähler |
| SQLite-DB | SQLite | Historische Sensordaten (Topic, Value, TimeStamp) für Statistik-Charts |

# 6. Entwicklungsumgebung

| Tool / Komponente | Version / Beschreibung |
| --- | --- |
| IDE | Visual Studio 2022 |
| Laufzeit | .NET 8 SDK |
| Sprache | C# 12 |
| Versionsverwaltung | Git / GitHub |
| Betriebssystem | Windows 11 |
| MQTT-Broker (Test) | Mosquitto (lokal oder auf Raspberry Pi) |